福建华威钜全精工科技有限公司

工厂仓库货架需求报价表

一、1#楼3F成品仓\五金仓

| 序号 | 区域 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品仓 | 横梁货架1 | W2700（内）*D900*H3300mm，2层横梁3层货，承载1500KG/层，一层横梁铺钢板，二层横梁加井字搁挡 | 主架 | 68 |  |  | 1、立柱：80*60*2.0mm 2、横梁：100*50*1.5mm抱扣梁 3、一层梁内侧焊5#角钢，铺钢层板：板厚1.2mm三板三筋 4、二层梁铺井字搁挡：50*30*1.5mm矩管/每货位1根 |
| 2 |  |  |  | 副架 | 280 |  |  |  |
| 3 |  | 横梁货架2 | W1400（内）*D900*H3300mm，2层横梁3层货，承载750KG/层，一层横梁铺钢板，二层横梁加井字搁挡 | 副架 | 36 |  |  |  |
| 4 |  | 防撞护栏1 | H300*L900 两支腿 | 根 | 12 |  |  | ¢75*2.0mm |
| 5 |  | 防撞护栏2 | H300*L2000 三支腿 | 根 | 19 |  |  |  |
| 6 |  | 护角 | H300 | 个 | 532 |  |  | 10#角钢 |
| 7 |  | 标识牌 | W900*H900 | 块 | 54 |  |  | 板厚1.2mm |
| 8 |  | 背拉杆 | L200 | 根 | 316 |  |  | 50*30*1.5mm |
| 9 |  | 连接杆1 | L2130 | 根 | 4 |  |  | 80*40*1.5矩管 |
| 10 |  | 连接杆2 | L1980 | 根 | 4 |  |  |  |
| 11 |  | 连接杆3 | L1165 | 根 | 4 |  |  |  |
| 12 | 五金仓 | 搁板货架1 | W2000（中）*D800*H2350mm，7层横梁7层货，承载300KG/层 | 主架 | 20 |  |  | 1、立柱：55*47*2.0mm 2、横梁：P60*40*1.5mm 3、层板：板厚0.8 2板4筋 |
| 13 |  |  |  | 副架 | 62 |  |  |  |
| 14 |  | 搁板货架2 | W2000（中）*D500*H2350mm，7层横梁7层货，承载300KG/层 | 主架 | 4 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 副架 | 8 |  |  |  |
| 16 |  | 搁板货架3 | W1000（中）*D800*H2350mm，7层横梁7层货，承载300KG/层 | 副架 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 搁板货架4 | W1000（中）*D500*H2350mm，7层横梁7层货，承载300KG/层 | 副架 | 2 |  |  |  |
| 18 |  | 标识牌1 | W500*H900 | 块 | 4 |  |  | 板厚1.2mm |
| 19 |  | 标识牌2 | W800*H900 | 块 | 18 |  |  |  |
| 20 |  | 隔离网 | L77400*H2500 | M2 | 249.25 |  |  | 边框：30*30*1.5mm 网孔：40*40mm 线径：4.0mm 立柱：60*60*2.0mm |
| 21 |  | 网门1 | W2000*H2500 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 22 |  | 网门2 | W1000*H2500 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 网门3 | W3000*H2500 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 网门4 | W2500*H2500 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 材料费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、1#楼2F工装刀具库

| 序号 | 区域 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非活塞切换后刀具 | 搁板货架（BT40，BT30） | W2000（中）*D700*H2000mm，5层横梁5层货，承载300KG/层 | 主架 | 4 |  |  | 立柱：55*47*1.5 横梁：P60*40*1.5 层板：铺木板 打孔 |
| 2 |  |  |  | 副架 | 12 |  |  |  |
| 3 | 活塞和非活塞刀具、配件和小工装 | 搁板货架 | W2000（中）*D700*H2000mm，6层横梁6层货，承载300KG/层 | 主架 | 11 |  |  | 立柱：55*47*1.5 横梁：P60*40*1.5 层板：板厚0.8 2板4筋 |
| 4 |  |  |  | 副架 | 47 |  |  |  |
| 5 | 非活塞大工装 | 搁板货架 | W2000（中）*D700*H2000mm，4层横梁4层货，承载300KG/层 | 主架 | 4 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 副架 | 20 |  |  |  |
| 7 |  | 隔离网 | H2500*L56000mm | m2 | 140 |  |  | 边框：30*30*1.5mm 网孔：40*40mm 线径：4.0mm 立柱：60*60*2.0mm |
| 8 |  | 网门5 | H2500*W1200 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 材料费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、所有材料厚度不得低于表格要求；

2、报价按表格清单逐项报价，最后汇总；

3、货架售后质保3年。